# 基础算法模型测试方案

目录

基础算法模型测试方案	1

1. 基于滚动优化的运动控制模型	2

- 基于滚动优化的运动控制模型

5.1模型信息：

| 课题名称 | 异智交通流路车协同计算与级联控制 |
| --- | --- |
| 专题名称 | 异智混行交通流级联协同计算与控制 |
| 模型编号1 | 3-4-J-5 |
| 模型名称 | 基于滚动优化的运动控制模型 |
| 模型功能描述 | 执行效用最大的方案，确保车辆在对应的时间窗内通行冲突点 |
| 模型输入 | 车辆当前的位置、速度、偏好的方案及对应的时间窗 |
| 模型输出 | 车辆纵向应该采取的加速度 |
| 上游接口模型编号1 | 3-4-J-4 |
| 下游接口模型编号1 |  |

1 （课题编号）-（专题编号）- (基础模型：J;专用模型：Z) -（模型编号）

5.2模型定义：

偏好方案：对一辆车来说，效用最高、选择概率最大的方案。

运动学模型：即加速度、速度、位移关系式。

时间窗：车辆通行经过冲突点时需要占用冲突点的时间段，不同车辆时间窗不同。

滚动优化：求解预测时域内的开环优化问题，实现长时域的最优化求解。

优化目标：包括准时、舒适、高效。

5.3模型流程：

5.4单元测试：

- 设定控制频率为10Hz，预测时域为2s，控制时域为0.1s。

- 为保证加速度的平稳性，求解的对象为加加速度，进行积分后获得加速度。

5.5 指标精度

对于上述测试用例，可以在15ms左右完成计算.默认设定最大迭代次数1000次，迭代收敛误差1e-5。测试更改最大迭代次数，耗时无明显波动，远小于100ms的要求。